AlcoolTester  Personale  AT198

Questo alcooltest elettronico rileva la presenza di alcool nell’espirato . Non deve essere utilizzato come prova del valore rilevato, in quanto i risultati sono indicativi e comunque utili ad allertare che si è a rischio.

Ogni individuo ha un differente metabolismo e pertanto i risultati saranno diversi in ognuno. L’utilizzo di questo strumento deve essere per verificare lo stato di intossicazione dall’alcool con un riferimento indicativo dei risultati ottenuti.

# Informazioni tecniche:

Determinazione dei risultati: 0.00 – 0.20%BAC (0.00 – 1.00mg/L; 0.00 – 2.00g/L) Preallarme acustico al livello: 0.24mg/L (0.05%BAC)

Nota : il Valore in gr /l si ottiene = valore in mg/L per 2100 / 1000

Tolleranza: +/- 15 % F.S.

Sensore：  Semiconduttore

Temperatura d’esercizio ： 0 – 45°C ≤ 95%RH

Alimentazione : 2 × 3V.batterie ( >200 test di durata)

Grandezza: 102mm X 37mm X 20mm   Peso：About 50g

# Istruzione d’uso:

- Installazione batteria: Inserire le pile nel verso indicato seguendo i segni +/- indicati delle polarità.

2.Avvertenze: Mantenere l'unità lontano da tutti i liquidi ed in un ambiente sicuro. Il gas disturba la prova

3. Per un buon risultato della prova, attendere 10 minuti se avete fumato o bevuto

Funzionamento: Premi il tasto "dell'interruttore", il cicalino avvisa che inizia il ciclo di controllo del sensore. Attendere che inizi il conto alla rovescia del LCD da 18-0 e poi da 10-0 fino a  che non compare sul display una” C "per iniziare la prova. Quando "la C" compare, alitare profondamente a distanza di 4 centimetri fino a che non vedete "0.00" ed udite uno squillo. Leggere il risultato sul display . Il risultato rimane sullo schermo per 8 sec, un altro squillo avvisa che il tester si spegne automaticamente. Il tester è più esatto intorno al livello prestabilito,  Preallarme acustico al livello: 0.24mg/L (0.05%BAC)

Dopo inattività per un lungo periodo, ripetere l’accenzione e lo spegnimento più volte finche il livello non sia 0.00 nell'unità.( in assenza di alcool ed in ambiente neutro)

1. Evitare l’uso in ambienti saturi di gas ( per pericolo di scoppio ) Il gas CO2 falsa il risultato.

2. Evitare l’uso entro i 15 minuti dopo aver assunto ed in presenza di fumo, collutorio, caramelle.

2. prima di fare il test assicurarsi che siano passati almeno 20 minuti dall’assunzione di bevande.

3. L’apparecchio dopo lunga inattività e nel caso del primo uso , ha bisogno di riscaldarsi per 5 secondi.

Ripetere più volte la prima fase per preparare l’apparecchio al normale ciclo.

4. La non risposta del test potrebbe essere data dalla bassa tensione della batteria. Sostituirla..

5. Il produttore ed il distributore di questo apparecchio non assumono alcuna responsabilità per un uso non corretto e comunque valori rilevati sono da considerare indicativi. Questo prodotto stante la sua economicità utilizza sensori e microcircuiti che tendono all’ossidazione con l’uso. L’immissione di espirato comporta anche il deposito di umidità all’interno dell’apparecchio, che tende ad ossidare il sensore in un periodo di tempo non quantificabile.

6. Attenzione : L’interno dell’apparecchio può ospitare i batteri e virus delle precedenti espirazioni in una errata fase di inspirazione, se si è in presenza di malattie respiratorie. Pertanto questo apparecchio onde evitare rischi di contagio, deve essere utilizzato esclusivamente per uso personale.

# Importatore: Alcooltest Marketing Italia-  www..alcooltest.net

Distributore in farmacia: Farvisan srl – Roma

Certificato CE  da:  INTERTEK  ETL  SEMKO  4-NOV. 2003

AT-198 Breath Alcohol Tester

Everyone has different body responds to alcohol consumption and his testing result only as reference, not a subject

standard for consequent decision.

The manufacture, importer or distributor takes no responsibility whatsoever for the use of this product for any reason.

Features:

Advanced NM Hot-wire alcohol sensor

quick response, excellent Accuracy

Smart MCU control

Direct Testing process LCD Indication

LCD Indication, Backup Lamp,

Specification:

Hot-wire Sensor

Detection Range：0.00-1.00mg/L(0.00-0.20%BAC)

Accuracy： ±10% F.S

pre-set Level: 0.24mg/L(0.05%BAC)

Warm-up Time：< 10 sec (Initial Warm -up 18 sec)

Testing Time：< 8 Sec

Display：3 Digital LCD

Power：3VDC（2×AAA batteries）

Conditions ： 0℃ -- 45℃ ≤95%RH No Condensation

Dimensions ：102mm X 37mm X 20mm 50g Including Battery

LCD Readout

0.00 mg/L Breathed Alcohol Contents

WAIT In Warm-up，Please Wait

Battery used up, please replace

The Alco Nose breath alcohol tester can be for quick detection of alcohol in the breath. If you are in excessive drink, the

tester would give you audio warning beyond pre-set limit.

Before Operation:

1.Slide down to open the battery compartment, Insert the batteries and close it carefully, please note the correct polarity

direction in the battery compartment, otherwise, you may damage the unit.

2.To ensure an accurate testing result. Do not blow smoke or noise gas to gas entry. Keep the unit away from all liquids

and store in a safe environment. If noise gas exist, the normal testing would be disturbed.

3. To ensure the testing result, please wait 10 secs to take the testing after your alcohol drinking or smoking.

Operation:

Press the “switch” button, the backup lamp would on, with a buzzer brief ringing The “Wait ” flashes and Warm -up begin, If

there is some gas/alcohol in the tester or the tester in the initial warm -up, the fig on the LCD Countdown from 18-0, If in

normal use, the fig on the LCD Countdown from 10-0 until “Wait” disappears, and the “Blow’ guide you to have a testing

and “C” remind you to start a testing.

Blow into the “Gas Entry”, When the “C” appears, Please have a deep breath and Breath out directly to gas Entry within 4

cm Interval until you see “0.00” flashes and “Blow” disappear, also a buzzer ringing you at the same time.

Read the result, after breath out, The LCD would give you the readout of your alcohol contents, the result would be keep

on the screen for 8 sec, with a buzzer ringing, the tester cut off the power supply automatically.

If a new testing needed, please press the switch button again and repeat the above step.

Notification:

☆Avoid any strong shock and drop to keep the tester in careful package or deposit.

☆Do not wipe it with any cleaning agent, If noise gas exist, the normal testing would be disturbed.

☆Generally, the tester is more accurate around pre-set level, If you need to specify an accurate point, please give your

order information to your local distributor.

☆ After Long time Storage, If the initial alcohol level of the LCD is on high Level, Please open and close it times to

stabilize until the level is 0.00 in unit.

In the interest of continued product improvement, we reserve the right to change design features without prior notice